| Feature | HJ172 | HJ252 | HJ262 | HJ320 | HJ500 | HJ550 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feed opening size, cm | 20×20 | 26×26 | 26×26 | 35×35 | 45×45 | 50×50 |
| Maximum tree diameter, cm | 17 | 25 | 26 | 32 | 45* | 50* |
| Number of knives | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| Chipping capacity (m³/h) | 3-15 | 7-30 | 7-30 | 10-80 | 20-100 | 30-130 |
| Power demand kW (hp) ** | 30-50 (40-70) | 30-66 (40-90) | 40-90 (55-125) | 120-185 (160-250) | 110-185 (150-250) | +135 (+180) |
| Blade disc diameter, cm | 74 | 94 | 98 | 126 | 138 | 170 |
| Blade disc weight, kg | 106 | 172 | 240 | 520 | 650 | 930 |
| Revolutions, r/min | 540-1000 | 540-1000 | 540-1000 | 540-1000 | 540-1000 | 750-1000 |
| Blade setting, mm | 3-20 | 3-20 | 3-20 | 5-18 | 5-20 | 4-20 |
| Weight, kg | 672 (G model) 727 (GT model) | 825 (G model) 853 (GT model) 854 (GTC model) | 870 (G model) 920 (GT model) 930 (GTC model) | 2400-2900 | 3300-4200 | 7000 |
| Length in transportation position, cm | 200 | 210 (G- & GT model) 230 (GTC model) | 200 (G model) 210 (GT model) 230 (GTC model) | 280-320 | 430-483 | 705 |
| Width in transportation position, cm | 209 | 229 | 134 | 230 | 245 | 254 |
| Height in transportation position, cm | 301 | 320 | 290 | 315 | 295 | 390 |